Технологическая инструкция

Требования и рекомендации к подготовке материалов для печати

2025

1. Обязательные требования при подготовке многостраничных изданий к печати

1.1Типы электронных носителей, принимаемых в производство

1.1.1	FTP-сервер типографии (для организации и получения доступа необходимо связаться с менеджером).

1.1.2	USB-носители.

1.1.3	Ссылка на облачные хранилища типа Яндекс.Диск или drive.google.

1.2. Типы файлов, принимаемых в производство

1.2.1	Многостраничный файл в формате PDF версии 1.3 или 1.4.

1.2.2	При клеевом скреплении обложка отдельно, разворотом.

2. Рекомендации при подготовке многостраничных изданий к печати

2.1 Рекомендации к PDF-файлам, предоставляемым для электронного спуска полос

2.1.1	В обработку принимаются многостраничные файлы в формате PDF 1.3 или 1.4.

2.1.2	PDF-файлы могут быть сгенерированы как из PostScript-файлов с помощью программы Adobe Acrobat Distiller версии не ниже 5.0х, так и прямым экспортом в PDF из программы верстки.

2.1.3	Обрезных, приводных меток в файле быть не должно.

2.1.4	Разрешение для битовых (растровых) изображений должно быть не меньше 250 dpi (для color и grayscale изображений) и 1200 dpi для монохромных (bitmap).

Параметр Compression для color image и grayscale image должен быть установлен Automatic (JPEG), Image Quality — Maximum, а для monochrome image Compression None.

В параметре Color должно быть установлено Сolor management off.

Недопустимо использование функции OPI.

Желательно включение шрифтов в файл PDF полностью (если позволяет лицензионное соглашение).

2.1.5	Ориентация и формат полос задается программой верстки (не посредством программы Adobe Acrobat).

2.1.6	При подготовке материалов для работ с дополнительными видами отделки (выборочным УФ-лакированием, вырубкой) объекты с данными элементами должны предоставляться в этом же файле, отдельной краской (spot color), оверпринтом.

2.1.7	В именах PDF-файлов не допускается использование кириллицы.

2.2. Рекомендации по формированию PDF-файла

2.2.1	Размер страницы должен быть равен обрезному формату издания плюс 10 мм: с каждой стороны по 5 мм на обрез (bleed). Позиционирование по центру полосы вывода. Все PDF-файлы, содержащие полосы одного издания, должны иметь одинаковую (вертикальную или горизонтальную) ориентацию, одинаковый дообрезной формат.

2.2.2	PostScript-файл должен быть создан как композитный файл в цветовом пространстве CMYK (Composite Leave Unchenged), позитивный (positive), прямой (not mirrored), 100% масштабирования (not scaled).

2.2.3	При записи PostScript-файла все системы управления цветом должны быть отключены. Цветоделение должно производиться на этапе подготовки изображений в программе Photoshop.

2.2.4	В PDF-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые в публикации.

2.3. Рекомендации к файлам изображений

2.3.1	Разрешение.

Разрешение изображений должно быть не ниже величины линиатуры растра, умноженной на 1,5–2. Типография по умолчанию использует линиатуру 175 lpi для мелованной бумаги и 150 lpi для офсетной бумаги. Рекомендуемое значение разрешения 350 ppi. Также недопустимо разрешение битовых изображений, превышающее 450 dpi для color и grayscale изображений и 1800 dpi для монохромных (bitmap).

2.3.2	Суммарный объем красок.

Максимальный суммарный объем красок в изображениях должен составлять не более 340% для глянцевой бумаги, не более 320% для матовой и не более 300% для офсетной и легкомелованной бумаги.

2.3.3	Градация изображений.

Пределы воспроизводимых значений градации изображения: 2 – 95%.

2.4. Рекомендации к элементам макета издания

2.4.1	Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания.

2.4.2	Все элементы, печатаемые в край полосы (под обрез), должны иметь «вылет» за край обрезного формата (доливку под обрез) 5 мм.

2.4.3	Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 3 мм от обрезного формата. При наличии рамок на полосах — расстояние не менее 5 мм от обрезного формата. Для продукции клеевого скрепления в корешковой зоне – 8 мм.

2.4.4	Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом, необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот. Роспуск полос — смещение изображения на полосе для обеспечения стыковки разворотных иллюстраций с учетом раскрываемости блока. Величина роспуска составляет 3+3 мм для полос блока и 6+6 мм для второй и третьей полосы обложки, а также первой и последней полосы блока.

2.4.5	При дизайне и верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования. Нежелательно использование:

- тонких линий, совмещаемых в развороте;

- значимых объектов и портретов, совмещаемых в развороте;

- распашных объектов, расположенных с наклоном.

2.4.6	Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом, не рекомендуется делать «выраженный» по дизайну корешок при расчетной толщине издания 3 мм и менее.

2.4.7	Все изображения должны быть повернуты, масштабированы и обрезаны в программе обработки изображения перед заверстыванием их в полосу.

2.4.8	Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt. Не рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline.

2.4.9	Мелкий шрифт (до 9 pt) и тонкие линии (до 1 pt), а также выворотка под шрифт и линии данной величины должны состоять не более чем из одного триадного цвета.

2.4.10	Треппинг в элементах векторной графики должен составлять 0,05 – 0,1 мм (0,144 pt – 0,288 pt) в зависимости от работы.

2.4.11	Дополнительные цвета для печати в пять и более красок (PANTONE) должны быть установлены как Spot.

2.4.12	При использовании на обложках фольги объекты должны быть векторными, окрашены в 100% (например 100% black). Все шрифты должны быть переведены в кривые. Минимальная толщина элемента для тиснения 0,3 мм. Минимальная толщина пробельного элемента также составляет 0,3 мм. В файле, предназначенном для печати, не должно быть выворотки под фольгу (тиснение производится по фону).

2.4.13 Для конгревного тиснения минимально рекомендованная линия составляет 1 мм. Настоятельно не рекомендуется сочетать тонкие линии с крупными. Из-за особенностей изготовления клише, мелкие линии в этом случае не проработаются.

2.4.14	При использовании на обложках выборочного лака объекты должны быть векторными, окрашены в 100%. Минимальная толщина элемента для лакирования 0,3 мм. Минимальная толщина пробельного элемента также составляет 0,3 мм. На элементы лакирования необходимо задавать треппинг 0,3-0,5 мм. Не рекомендуется лакировать мелкие элементы, совмещаемые с изображением, из-за допуска на совмещения лака и изображения (до 1,5 мм). При использовании глиттерного, объемного УФ лака необходимо предварительно согласовать макет с типографией.

2.4.15 Градиенты на тексте. Применение градиентов непосредственно к тексту в формате шрифта не допускается, так как это может привести к непредсказуемым изменениям цвета при подготовке печатного файла. Такие эффекты могут повлиять на обработку соседних объектов и вызвать неожиданные цветовые искажения. При необходимости градиентного текста его следует преобразовать в кривые перед экспортом в PDF.

2.5. Определение цвета

2.5.1	В верстке допустимо использовать только те Spot-цвета, которые будут впоследствии использованы при печати. Присутствие неиспользуемых цветов запрещено.

# 2.5.2	Определение цвета может производиться по каталогам стандартных цветов. Для определения базовых и смесевых цветов используется каталоги Pantone Formula Guide, Pantone Pastels & Neons Guide, Pantone Metallics Guide, соответствующие типу бумаги. Также возможно предварительное согласования выкраса смесевой краски перед печатью.

2.5.3	При использовании составных красок, а также бронзы, серебра и других кроющих красок последовательность наложения красок должна оговариваться с типографией.

2.5.4 При использовании пятой и последующих красок в полутонах заказчику необходимо учитывать их взаимодействие с основными триадными красками или другими дополнительными цветами.

2.5.5 Если дополнительная краска накладывается поверх других полутоновых красок, важно заранее согласовать с типографией параметры её обработки, включая угол наклона растра, чтобы избежать появления муара.

2.5.6 Металлизированные краски обладают кроющим эффектом. При наложении с другими красками необходимо согласовать с типографией порядок наложения.

2.5.7 Типография не несёт ответственности за дефекты печати, вызванные отсутствием согласования углов наклона растра дополнительных красок или недостаточной информацией в техническом задании.

2.5.8	Основные триадные цвета (Cyan, Magenta, Yellow, Black) не должны переопределяться и использоваться в качестве дополнительных плашечных цветов. Нельзя создавать в документе копий основных CMYK-цветов и использовать их для оформления издания.

2.5.9	Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендуется кроме черной краски использовать полную триаду (C=60, M=40, Y=40, K=100).

2.5.10	Изображения, имеющие нейтральный серый цвет, следует делить с максимальным замещением серой компоненты черным цветом.

2.6. Рекомендации к цветопробе

2.6.1	Цветопробой является оттиск на специальной бумаге, изготовленный на откалиброванном оборудовании в соответствии со стандартом ISO 12647-7:2013 и имитирующий параметры офсетного печатного процесса.

2.6.2	В типографию должны предоставляться утвержденные цветопробы в масштабе 1:1.

2.6.3	На цветопробе должна присутствовать шкала контроля Ugra/FOGRA – Medienkeil CMYK V2.0-V3.0

2.6.4 Сравнение оттиска с цветопробой должно проводиться при нормированном освещении (D50).

2.6.5	Все распечатки, не соответствующие выше приведенным требованиям, не могут служить в качестве цветопробы и использоваться для предъявления претензий, связанных с отклонениями по воспроизведению цвета. Они могут исполнять роль пожелания заказчика относительно цветопередачи.

2.6.6	При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:

- цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс;

- цвета дополнительных красок PANTONE выставляются по вееру и могут отличаться от цветопробы;

- цветопроба не учитывает возможное изменение цвета, связанное с дополнительной отделкой оттисков: лакированием, ламинацией.

2.6.7	При участии дополнительных цветов в цветоделении изображения цвет изображения может не соответствовать цветопробе.

2.6.8	ВНИМАНИЕ! При внесении исправлений в файлы после изготовления цветопробных оттисков (корректировка цвета каких-либо элементов) данный оттиск цветопробой служить не может!